# Testo d'appalto

# Rivelatori di movimento

# theMura S180-100 2W UP WH

N. d'ordine Bianco: 			2060670

Caratteristiche:

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso

- Copertura con design Theben

- Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione in combinazione con un temporizzatore luce scala di Theben (solo collegamento a 4 fili)

- Range di rilevamento rettangolare 170°, max. 14 m x 17 m

- Limitazione del range compreso nella fornitura

- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED

- Pulsante integrato (disattivabile)

- Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione di apprendimento

- Funzione ad impulso per temporizzatore luce scala, tempo di coda impostato nel temporizzatore luce scala

- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica

- Modalità di test per la verifica del range di rilevamento

- Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento in parallelo

Dati tecnici:

Tensione d'esercizio: 				230 V AC

Frequenza: 					50 - 60 Hz

Consumo proprio: 				ca. 0.4 W

Range di rilevamento radiale: 			12 x 10 m

Range di rilevamento tangenziale: 		14 x 17 m

Altezza di montaggio Mh: 			0,8 - 1,2 m

Valore di commutazione della luminosità: 	5 – 1000 Lux

Tempo di coda luce: 	impulso, tempo di coda impostato nel temporizzatore luce scala

Classe di protezione: 				IP 20

Temperatura d'esercizio: 			da -15° C a +45° C

Dimensioni: 					85 x 85 mm, profondità d'integrazione 37 mm

Montaggio: 					a parete in scatola a incasso gr.1

Accessori opzionali:

### ELPA 1

### Temporizzatore luce scala, elettronico

N. d'ordine: 			0010002

### ELPA 3

### Temporizzatore luce scala, elettronico

N. d'ordine: 			0030002

### ELPA 6

### Temporizzatore luce scala, elettronico

N. d'ordine: 			0060002

### ELPA 6 plus

### Temporizzatore luce scala, elettronico

N. d'ordine: 			0060003

### ELPA 8

### Temporizzatore luce scala, elettromeccanico

N. d'ordine: 			0080002

### ELPA 041

### Temporizzatore luce scala da incasso, elettronico

N. d'ordine:			0410002

### ELPA 047

### Temporizzatore luce scala da incasso, elettronico

N. d'ordine:			0470002