Temporizzatore luce scale a incasso con 12 funzioni, commutazione a carico nullo (ELPA 041)

Temporizzatore luce scale a incasso, contenitore 52x48x24 mm, intervallo 0,5 - 20 Min., inseribile a valle, 12 funzioni selezionabili mediante interruttore DIP: Collegamento tasti o interruttori, inseribile a valle o disinseribile in anticipo, preallarme di spegnimento attivabile e disattivabile (DIN 18015-2), intervallo lungo di 60 min. attivabile e disattivabile; collegamento per 3 e per 4 conduttori, commutazione a carico nullo, carico lampada fluorescente di max. 30mA con protezione elettronica da sovraccarico, ingresso tasti aggiuntivo isolato galvanicamente per impianti citofonici AC/DC 8...230 V, 1 contatto di chiusura 8(5)A/230 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: ELPA 041

Cod.art. : 0410002

Unità: PZ

23.2.2011