# Testo d'appalto per sensori di movimento

# Sensore di movimento theMova P360-100 UP WH / GR

Sensore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto; comando automatico in funzione del movimento e della luminosità per l'illuminazione; range di rivelamento rotondo 360°, in movimento fino a 452 m2 (Ø 24 m), altezza di montaggio fino a 10 m, limitazione del range con clip di copertura (opzionali);

Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED;

Tensione d'esercizio 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz; autoconsumo ca. 0.1 W, tipo di protezione IP 20, da montato IP 40; temperatura d'esercizio da -15° C a +50° C;

Canale A luce: relè, 1 contatto normalmente aperto 230 V / 10 A, 2300 W o 1150 VA (cos ϕ = 0.5); funzionamento completamente automatico; valore di commutazione luminosità impostabile ca. 30 – 3000 Lux, funzione Teach-In; tempo di coda 10 s – 60 min; funzione ad impulso per temporizzatore luci scale;

Sensibilità regolabile; immediatamente pronto per l’uso grazie alla preimpostazione di fabbrica; parametrizzabile a distanza con il telecomando; modalità di test per il controllo della funzione e del range di rivelamento;

Profondità d'incasso 37 mm, montaggio a soffitto in scatola ad incasso dim. 1 o scatola di giunzione per soffitti 73A, montaggio a soffitto possibile con telaio a vista 110A tipo di protezione IP 44;

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: theMova P360-100 UP..

N. d'ordine: 1030600 (theMova P360-100 UP WH, bianco)

1030601 (theMova P360-100 UP GR, grigio)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale

Per la messa in funzione o l'adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rivelatore. Adatto a tutti i rivelatori di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

Opzionale

N. d'ordine: 9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

Opzionale

N. d'ordine: 9070911

### Telaio a vista 110A WH

Opzionale

N. d'ordine: 9070912

### Telaio a vista 110A GR

Opzionale

N. d'ordine: 9070913

### Scatola di giunzione per soffitti 73A

Opzionale

Diametro foro 73 mm

N. d'ordine: 9070917

### Clip di copertura per limitazione del range

Opzionale

N. d'ordine: 9070921