# Mini rivelatore di presenza a 1 canale thePiccola P360-100 DE WH

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto; comando automatico per l'illuminazione in funzione della presenza e della luminosità; range di rilevamento rotondo 360°, in movimento fino a 50 m2 (Ø 8 m), altezza di montaggio fino a 4 m;

Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED;

Tensione d'esercizio 110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz; autoconsumo ca. 0.5 W, tipo di protezione sensore IP 21, unità di potenza IP 20; temperatura d'esercizio da -20° C a +50° C;

Canale A luce: relè, 1 contatto normalmente aperto 240 V AC / 10 A, 2000 W o 1300 VA (140 µF); funzionamento commutabile completamente automatico o semiautomatico; valore di commutazione della luminosità impostabile ca. 5 – 1000 Lux, funzione Teach-In; tempo di coda 30 s – 30 min; soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale; funzione ad impulso per temporizzatore luci scale;

Immediatamente pronto per l’uso grazie alla preimpostazione di fabbrica; parametrizzabile a distanza con il telecomando; modalità di test per il controllo della funzione e del range di rilevamento; ampliamento del range di rilevamento attraverso collegamento master-slave;

Montaggio in solai cavi con molle, sezione d'incasso Ø 34 – 36 mm, profondità d'incasso 22 mm;

Prodotto: Theben

Tipo: thePiccola P360-100 DE WH (Weiss)

N. d'ordine: 2090200

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale

Per la messa in funzione o l'adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rilevatore. Adatto a tutti i rivelatore di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

Opzionale

N. d'ordine: 9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

Opzionale

N. d'ordine: 9070911