# Testo d'appalto

# Rivelatore di presenza theRonda S360-100 AP WH

N. d'ordine Bianco: 			2080550

Caratteristiche:

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto

- Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione

- Range di rilevamento circolare 360°, in movimento fino a 64 m2 (Ø 9 m)

- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED

- Funzionamento automatico

- Valore di luminosità predefinito impostabile, funzione di apprendimento Teach-in

- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine)

- Funzione ad impulso per temporizzatore luce scala

- Sensibilità di rilevamento regolabile

- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica

- Parametrizzabile a distanza tramite telecomando

- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento

Dati tecnici:

Tensione d'esercizio: 		230 V AC

Frequenza: 			50 Hz

Consumo proprio: 		ca. 0.5 W

Range di rilevamento da seduti: 	Ø 4 m (Mh. 3m)

Range di rilevamento in movimento: Ø 8 m tangenziale, Ø 4 m radiale (Mh. 3m)

Altezza di montaggio Mh: 	2 - 4 m

Canale A luce: 		Relè, 1 contatto di chiusura 230 V / 10 A, 2300 W oppure 1150 VA (cos ϕ = 0.5)

Potenza di commutazione max. LED: 250 W

Corrente di inserzione max:	400 A / 200 µs

Valore di commutazione della luminosità: 30 – 3000 Lux

Tempo di coda luce: 		10 s – 60 min

Tipo di protezione: 		IP 54 (da montato)

Temperatura d'esercizio: 	da -15° C a +50° C

Dimensioni: 			Ø 85 mm, profondità d'integrazione 74 mm

Montaggio: 			 in solai cavi con molle, sezione d'incasso Ø 62 – 70 mm

Accessori opzionali:

### Telecomando universale "theSenda B"

Telecomando utente con luxmetro integrato.

Telecomando installatore: con l'app gratuita "theSenda Plug" è possibile eseguire una messa in servizio di facile realizzazione o la regolazione dei parametri. I set di parametri possono essere salvati e designati ed esportati per l'archiviazione, ad esempio via e-mail.

N. d'ordine: 			9070985

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

N. d'ordine: 			9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

N. d'ordine: 			9070911