# Testo d'appalto

# Rivelatore di presenza theRonda S360-101 DE WH

N. d'ordine Bianco: 			2080565

Caratteristiche:

- Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto

- Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione e RCV

- Range di rilevamento circolare 360°, in movimento fino a 64 m2 (Ø 9 m)

- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED

- Funzionamento automatico

- Valore di luminosità predefinito impostabile, funzione di apprendimento Teach-in

- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine)

- Funzione ad impulso per temporizzatore luce scala

- Sensibilità di rilevamento regolabile

- Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica

- Parametrizzabile a distanza tramite telecomando

- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento

Dati tecnici:

Tensione d'esercizio: 		230 V AC

Frequenza: 			50 Hz

Consumo proprio: 		ca. 0.5 W

Range di rilevamento da seduti: 	Ø 4 m (Mh. 3m)

Range di rilevamento in movimento: 	Ø 8 m tangenziale, Ø 4 m radiale (Mh. 3m)

Altezza di montaggio Mh: 		2 - 4 m

Canale A luce: 			Relè, 1 contatto di chiusura 230 V / 10 A, 2300 W oppure 1150 VA (cos ϕ = 0.5)

Potenza di commutazione max. LED:	250 W

Corrente di inserzione max:		  400 A / 200 µs

Valore di commutazione della luminosità: 		30 – 3000 Lux

Tempo di coda luce: 		10 s – 60 min

Canale H, presenza: relè, 		1 contatto di chiusura a potenziale zero 220 V DC / 50 W o 250 V AC / 50 VA

Tempo di coda presenza: 		10 s – 120 min

Ritardo all'inserimento presenza:		0 s – 10 min

Tipo di protezione: 			IP 54 (da montato)

Temperatura d'esercizio: 		da -15° C a +50° C

Dimensioni: 			Ø 85 mm, profondità d'integrazione 74 mm

Montaggio: 			    in solai cavi con molle, sezione d'incasso Ø 62 – 70 mm

Accessori opzionali:

### Telecomando universale "theSenda B"

Telecomando utente con luxmetro integrato.

Telecomando installatore: con l'app gratuita "theSenda Plug" è possibile eseguire una messa in servizio di facile realizzazione o la regolazione dei parametri. I set di parametri possono essere salvati e designati ed esportati per l'archiviazione, ad esempio via e-mail.

N. d'ordine: 			9070985

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

N. d'ordine: 			9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

N. d'ordine: 			9070911

### Clip di copertura "Cover 85 GR"

N. d'ordine: 			   9070594 (grigio)