# Testo d'appalto per rivelatore di presenza DALI

# Rivelatore di presenza theRonda S360-110 DALI UP WH / GR

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto; comando dell'illuminazione automatico in funzione di presenza e della luminosità con regolazione luce costante o funzionamento a commutazione; range di rilevamento circa 360°, in movimento 50 m2 (Ø 8 m), seduti 13 m2 (Ø 4 m) con altezza di montaggio di 3 m; altezza di montaggio fino a 4 m, limitazione del range con clip di copertura (opzionali);

misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED;

tensione d'esercizio 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, consumo proprio ca. 0,3 W; tipo di protezione IP 54 (montato); interfaccia DALI secondo EN 62386 per max. 50 apparecchi DALI;

semplice messa in servizio senza programmazione di indirizzi di gruppo (DALI Broadcast); regolazione luce costante oppure illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna; funzionalità stand-by; luminosità di stand-by a regolazione continua da 1 – 25 % impostabile come luce di orientamento; funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico; valore nominale della luminosità impostabile ca. 10 – 3000 Lux, funzione di apprendimento tramite telecomando o pulsante; tempo di coda con autoapprendimento 10 s – 60 min; riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza breve); soluzione di collegamento per tasti convenzionali per commutazione e regolazione manuale; comportamento selezionabile con comando tasti (school, office); funzionalità scene; regolazione semplice della misurazione della luminosità con inserimento del valore Lux misurato (fattore di correzione ambiente); sensibilità di rilevamento regolabile; parametrizzabile a distanza con telecomando; regolazione molto semplice modalità risparmio energetico con la funzione "eco plus"; modalità di test per la verifica di funzionamento e range di rilevamento; ampliamento del range di rilevamento grazie al collegamento master-slave oppure master-master;

profondità d'incasso 40 mm, montaggio a soffitto in scatola ad incasso Gr.1 o scatola di di giunzione per soffitti 73 A, montaggio a soffitto possibile con telaio a vista 110 A;

Prodotto: ThebenHTS

Tipo: theRonda S360-110 DALI UP..

N. d'ordine: 2080580 (theRonda S360-110 DALI UP WH, bianco)

2080581 (theRonda P360-110 DALI UP GR, grigio)

Unità: ST

### Accessori

### Telecomando di gestione "SendoPro 868-A"

Opzionale

Per la messa in funzione o l'adattamento a condizioni d'impiego per l'installatore.

Guida testuale per l'operatore sul display. Possibilità di trasmissione di singoli valori di regolazione o di interi set di parametri al rilevatore. Adatto a tutti i rivelatore di presenza ThebenHTS impostabili a distanza.

N. d'ordine: 9070675

### Telecomando di assistenza "theSenda P"

Opzionale

N. d'ordine: 9070910

### Telecomando utente "theSenda S"

Opzionale

N. d'ordine: 9070911

### Telaio a vista 110A WH

Opzionale

N. d'ordine: 9070912

### Telaio a vista 110A GR

Opzionale

N. d'ordine: 9070913

### Scatola di giunzione per soffitti 73A

Opzionale

Diametro foro 73 mm

N. d'ordine: 9070917

### Clip di copertura per limitazione del range

Opzionale

N. d'ordine: 9070921