Timer digitale per installazione su barra DIN , 2 canali, 7 giorni, , mors. a innesto, 2 moduli

(TR 612 top2)

Timer digitale per installazione su barra DIN , 2 canali, guida testuale per l'operatore sul display e display retroilluminato; interfaccia per scheda di memoria; larghezza 35 mm; morsetti a innesto a molla; riserva di carica di 10 anni e commutazione programmata orario estivo/invernale. Programma giornaliero e settimanale; tempo di commutazione più breve 1 min.; commutazione permanente ON / OFF / AUTO; preselezione di commutazione; 56 spazi di memoria; codifica PIN; 2 canali;

2 contatti di commutazione 16A/ 250V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: TR 612 TOP2

Cod.art. : 6120100

Unità: PZ

25.2.2011