Timer annuale per installazione su barra DIN , 4 canali, ampliabile e RC compatibile

(TR 644 top2 RC)

Timer annuale a 4 canali; RC: sincronizzazione temporale tramite collegamento di un'antenna esterna DCF o GPS (in caso di GPS in aggiunta determinazione della posizione per programma astronomico); modulo di ampliamento a 4 canali (EM 4 top2) e modulo LAN (EM LAN top2) collegabili; alloggiamento per installazione su barra DIN ; larghezza 72 mm; programma annuale e astronomico; guida testuale per l'operatore nel display; 800 spazi di memoria; interfaccia per scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione PC); scheda di memoria OBELISK in dotazione; 8 anni di riserva di carica (batteria al litio); commutazione orario estivo/invernale automatica; orari di commutazione ON/OFF; programma a impulsi; programma a cicli; funzioni complete di orologio annuale; funzione di commutazione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno); offset astro; impulsi astro; preselezione della commutazione; commutazione permanente ON/OFF; timer di scadenza; contaore di funzionamento integrato; 4 ingressi tasto/di commutazione esterni (un ingresso per ogni canale); programma vacanze; 2 programmi casuali; illuminazione del display (disinseribile); codifica PIN; commutazione a carico nullo; morsetti con innesto a molla DuoFix per 2 conduttori;

2 contatti di commutazione 16A/250V~ e 2 contatti di commutazione 10A/250V~;

copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: TR 644 top2 RC

Cod.art. : 6440300

Unità: PZ

25.2.2011